# GERER SA CROISIERE

L’aviation abonde de mythes et de mauvaises interprétations. Certaines sont amusantes et ne portent pas à conséquence, mais croire en d'autres peut mener au désastre. Une de ces erreurs est ainsi de croire que l'on peut allonger la distance franchissable lors d'un vol effectué

Finesse max. La figure 1 est une courbe qui représente le taux de chute en fonction de la vitesse en vol plané. Vous remarquerez que le taux de chuce minimum pour cet avion hypothétique se situe au point B (50 Kt et 400 ft/mm). Vous noterez également que de toute augmentation ou

Toute modification du point A, c'est à dire au-dessus ou en dessous de 70 Kt, entraîne un angle de descente plus raide et donc une distance franchissable moindre. Cela démontre à. quel point toute tentative pour prolonger la distance planée en utilisant une autre vitesse que celle recommandée dans le

vent de face, en augmentant la vitesse de croisière. Bien qu'il y ait des conditions extrêmes où ce principe puisse s'appliquer, en général c'est plutôt l'effet inverse. La distance franchissable diminuera. Prouver que cette idée reçue est fausse nécessite de prendre un chemin détourné. Un des bénéfices imprévus de cette réflexion est d'évoquer des choses très intéressantes. Si l'on considère le prix de l'essence et le besoin de profiter de chaque goutte de celle-ci, la gestion de la vitesse de croisière sur de longues étapes est une technique que peu de gens ont les moyens d'ignorer. Parce qu'il est vraiment fastidieux de se plonger dans la théorie aérodynamique, pavons la route de quelques principes fondamentaux simples.

de la vitesse, il en résulte un taux de chute plus important. Encore plus intéressant est le point sur la courbe où, si l'on trace un trait pariant de la vitesse zéro (origine), il tangente cette courbe. Le point A représente la vitesse de plané optimum (ou vitesse de finesse max). C'est la combinaison de taux de chute et de vitesse permettant d'effectuer la plus grande distance en vol plané. Bien que l'appareil a un plus grand taux de chute au point A qu'au point B, celui-ci est largement compensé par une vitesse sur trajectoire beaucoup plus importance. En d'autres termes, une augmentation du taux de chute de 25%, de 400 a 500 ft/mm, est plus que contrebalancée par une augmentation de la vitesse de 40%, de 50 à 70 Kt.

manuel de vol est futile.

Mais il y a des exceptions. Lorsqu'un avion plane face au vent, il faut majorer un peu la vitesse. Réciproquement, avec un vent arrière il faut minorer sa vitesse. La figure 2 nous montre la même courbe. Comme précédemment, la vitesse de finesse max. le point A, est déterminée par la ligne 1. Mais lorsqu'il y a du vent, cette tangente doit prendre son origine d'un autre point. Si l'on considère le vent, qui a une influence importante sur la distance planée, l'abscisse sert également à représenter la vitesse du vent. Vous pouvez constater que les vents de face sont à droite et les vents arrière à gauche.

Imaginez un vent arrière de 25 Kt . La

ligne 2 part du point sur l'échelle indiquant 25 Kt. Elle vient tangenter la courbe au point Al, ce qui signifie qu'il faut maintenir une vitesse de planer moins élevée. Il en résulte un taux de chute inférieur, qui retarde ainsi le moment de se poser et permet de profiter du vent arrière pendant plus longtemps. La distance de planer est optimisée.

La ligne 3 est utilisée pour déterminer la vitesse optimale lors d'un vol plané avec un vent de face de 25 Kt. Le point A2 suggère d'utiliser une vitesse plus élevée. Il en résulte un taux de chute plus important. Mais le taux de chute est largement compensé par une vitesse horizontale plus importante, tout cela minimisant l'action «freinante» du vent de face car l'avion est exposé moins longtemps à son action - bien que la distance franchissable avec un vent de face, en augmentant la vitesse, ne puisse atteindre celle sans vent, il est possible d'augmenter cette distance au-delà de ce qu'elle serait si la vitesse n'était pas majorée.

Si cela vous parait difficile à visualiser, imaginez que vous planez face à un vent de force égale à votre vitesse. De toute évidence, la distance franchissable sera nulle. L'avion suit alors une trajectoire verticale, tout simplement. Toute augmentation de la vitesse entraîne un déplacement en avant et une augmentation du taux de chute.

Arrivé là, vous vous demandez peut-être pourquoi j'évoque autant le vol plané alors que ce qui nous intéresse est la vitesse de croisière ? Cette discussion jette les bases théoriques de ce qui va suivre, parce que les principes du vol plané et du vol d'endurance sont presque identiques. Malheureusement, beaucoup de pilotes utilisent cette logique pour conclure, de façon erronée, que la distance franchissable peur être accrue en augmentant la vitesse lors d'un vol face au vent. Bien souvent l'analogie est inexacte. Une majoration de la vitesse de croisière dans un vent de face provoque généralement l'effet inverse.

Distance franchissable. La figure 3 représente la courbe de puissance par rapport à la vitesse, pour un avion et une altitude donnée. Elle ressemble à la courbe utilisée précédemment pour décrire le vol plané. Le point C sur cette courbe représente la vitesse à laquelle la puissance

minimale est nécessaire pour maintenir l'altitude. Vous remarquerez que toute augmentation de la vitesse requiert un surcroît de puissance, à cause de la traînée parasite. Toute diminution de vitesse requiert également une augmentation de puissance à cause de l'augmentation de traînée induite aux grands angles d'incidence. Le point C représente donc la vitesse à utiliser pour gagner de la distance franchissable et lorsque vous n'êtes pas concerné par celle-ci (cas du circuit d'attente). C'est là que la puissance et la consommation horaire (fuel flow) sont au minimum.

Pour déterminer la vitesse de distance franchissable maximum que l'on appellera ici Vdfm (ou «maximum range» dans les manuels de vol en américain), on procède de la même façon que pour déterminer celle de finesse max. On trace un trait partant du point zéro de la figure 3 (vitesse-puissance), venant tangenter la courbe de puissance. Le résultat est Cl. Vous noterez que, bien que cela nécessite plus de puissance et de consommation, il y a proportionnellement une plus grande

augmentation de la vitesse. Au point Cl l'avion parcourt une plus grande distance par litre de carburant consommé qu'à n'importe quel autre point de la courbe. Toute autre vitesse diminue donc la distance franchissable.   .

Malheureusement, les constructeurs ne publient que très rarement la Vdfm. Mais ces performances peuvent être extrapolées approximativement des informations disponibles. Pour des raisons pratiques, la vitesse de distance franchissable maximum est, pour nos avions à hélices, la même que la vitesse de finesse max. La vitesse d'autonomie maximale (temps de vol maximal) est inférieure d'environ 25%.

Cependant, la plupart des pilotes ont rarement la patience de voler à cette allure de tortue, même si cela économise le carburant et augmente la distance franchissable. Au contraire, ils utilisent géné- ralement des puissances plus «haut» placées dans la courbe de la figure 3. En volant à 60% de puissance, par exemple, la vitesse correspondance se trouve au point 4. A 70% de puissance, c'est au

point 2 qu'elle est représentée et ainsi de suite.

Aller loin en volant lentement.

Souvenez-vous que la distance franchissable diminue lorsque la vitesse augmente, ou bien, «plus le vol est lent, dans les limites raisonnables, meilleur sera le rendement en termes de consommation par kilomètre parcouru». C'est valable pour les automobiles également, plus la vitesse est faible, plus la distance franchissable est grande. Il y a une autre façon de voir les choses : la distance franchissable augmente d'autant plus que la vitesse est proche du point Cl sur la courbe. Plus l'écart sur la courbe, entre la vitesse et le point Cl est important moins la distance franchissable est élevée.

Maintenant nous allons compliquer le problème en faisant intervenir un vent arrière. Le principe utilisé pour déterminer une nouvelle Vdfm, de valeur inférieure, est le même que celui utilisé, plus tôt pour déterminer une vitesse de planer plus faible et plus efficace. A l'inverse, en volant face au vent, la vitesse de distance franchissable maximale passe du point Cl à une vitesse supérieure représentée

par te point C2 situé plus haut sur la courbe. «Ah oui» vous allez me dire, «la vitesse de distance franchissable maximale augmente bien lorsqu'il y a du vent de face. De son propre fait, Schiff s'est foutu dedans». Pas tout à fait. Vous remarquerez que, bien que la vitesse de distance franchissable maximale augmente effectivement lorsque le vol est effectué face au vent, le pilote utilise déjà immanquablement une vitesse de croisière plus forte, 65% de la puissance par exemple. Majorer la puissance dans ce cas a pour effet d'augmenter la vitesse, dont la valeur s'éloigne du point C2 sur la courbe. En conséquence, la distance franchissable en pâtit. Pour accroître la distance franchissable avec un vent de face, il faut réduire la vitesse pour quelle soit le plus proche possible du point C2, sur la courbe de puissance.

Au fur et à mesure que le vent de face forcit, le point C2 remonte régulièrement le long de la courbe. Si le vent est suffisamment fort, il pourrait éventuellement atteindre un point où il serait plus élevé que la vitesse de croisière. Dans ce cas, le passage de la vitesse de croisière normale à la «vitesse C2», plus élevée, est justifié, mais cela voudrait dire qu'il y a un vent d'enfer. Imaginez un Cessna P-2 ION en vol de croisière à 65% de puissance à 12.000 fr. Pour justifier une augmentation de la puissance dans le bue d'accroître la distance franchissable, la composante de vent de face devrait être d'au moins 100 Kt...

Pour la majorité des avions légers, on peut augmenter les gaz pour accroître la distance franchissable mais seulement si la composante de vent est supérieure à la moitié de la vitesse propre.

Même dans ce cas, les bénéfices sont insignifiants. Cela est dû au fait que la plupart des motoristes ne permettent d'appauvrir le mélange jusqu'à des pics de températures EGT que pour des vitesses de croisière ne dépassant pas 70 ou 75% de la puissance. C'est une technique efficace pour économiser le carburant, si les températures de tête de cylindre le permettent. Une augmentation de la puissance nécessitera peut-être un mélange plus riche, pour des raisons de refroidissement, ce qui amoindrira la distance franchissable. Un bon réglage du mélange est, bien sûr, un des ingrédients nécessaires pour essayer d'accroître

votre distance franchissable.

Il y a un autre cas où une augmentation de puissance peut se justifier. Si un pilote, masochiste, en vol de croisière à la Vdfm qui est proche de la finesse max, rencontre un vent de face, cela changera sa Vdfm vers une valeur supérieure. L'accélération pour atteindre cette vitesse, par exemple au point C2 sur la courbe de la figure 3, optimiserait l'autonomie dans les nouvelles conditions de vent. Cette information devrait détruire

le mythe. Dans la majorité des cas, la distance franchissable est augmentée uniquement en réduisant la vitesse de croisière. Cela est vrai pour un vent de face, un vent arrière ou bien en air calme. Une réduction de la puissance, de la consommation et de la traînée parasite représente presque toujours la clé pour augmenter la distance franchissable.

Vitesses indiquées et altitude.

Chaque pilote devrait savoir que la  vites-

se indiquée utilisée pour maintenir la vitesse de finesse max ne varie pas avec l'altitude. La même chose est vraie des vitesses indiquées utilisées pour atteindre la distance franchissable maximum. Cela suggère que la Vdfm est de moins en moins apathique au fur et à mesure que l'altitude augmente. Imaginez que la Vdfm indiquée pour le Cessna Skylane soit de 80 Kt. Au niveau de la mer, il en résulte une «triste» vitesse vraie de 80 Kt. Mais la même vitesse vraie à 10.000 ft, en conditions standard, devient un plus confortable 93 Kt. En approchant du plafond pratique, la Vdfm et la vitesse de croisière max sont sensiblement identiques. Bien que l'altitude permette de réaliser une vitesse plus forte lorsque vous tentez d'atteindre la Vdfm, cette distance n'est pas allongée, à moins que la montée ne vous place dans un puissant vent arrière. Une montée prolongée peut évidemment se faire au détriment de la distance du fait de la surconsommation de carburant pour atteindre ces hauteurs confortables. Il faut donc éviter de trop monter, à moins bien sûr de prendre avantage d'un vent favorable qui puisse justifier de la surconsommation.

Dans des conditions de vent nul, la Vdfm est obtenue en volant à faible vitesse et faible hauteur (pour avion à moteur à pistons). Si le pilote n'a pas la patience de voler à une vitesse aussi faible, et qu'il choisit une vitesse de croisière avec un réglage de puissance plus normal, alors dans ce cas il vaut mieux être haut car cela a un effet bénéfique sur la distance franchissable max. si la montée peut être justifiée et que les vents de face ne forcissent pas. Imaginez un Bonanza V-35B en vol de croisière à 65% de la puissance au niveau de la mer, le fuel flow indique 13,3 gallons par heure. La vitesse indiquée et la vitesse vraie ont coûtes les deux la même valeur, 154 Kt ce qui représente une consommation de 11,6 nautiques par gallon. Mais à 8.000 ft, par exemple, la vitesse vraie est de 163 Kt alors que le débit d'essence reste constant. Il en résulte une consommation de 12,3 nautiques par gallon, soit une augmentation de 6% de «rendement». La puissance maximale disponible à 12.000 ft donne 13,7 nautiques par gallon, soit une amélioration de 18%.

La distance franchissable à la vitesse de croisière augmente avec l'altitude pour la

simple raison que la vitesse indiquée décroît avec l'altitude et se rapproche de la valeur de la Vdfm. Dans l'exemple précédent, le Bonanza a une vitesse indiquée de 154 Kt au niveau de la mer, de 144 Kt à 8.000 ft et de 131 Kt à 12.000 ft. La Vdfm indiquée est celle de la finesse max, soit 105 Kt.

Régime et pression d'admission. Pour finir, il faut retenir ceci : la distance franchissable s'accroît en même temps que la vitesse indiquée diminue, toutes choses étant égales. La gestion de la puissance a un effet sur la distance franchissable, c'est une leçon très intéressante que Charles Lindbergh donnait à ces élèves pilotes militaires au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il a découvert au cours de ses traversées océaniques qu'un moteur développant une puissance donnée consomme moins de carburant lorsque le régime est diminué et que la pression d'admission est augmentée.

C'est dû au fait qu'un nombre important de tours provoquent plus de frottements internes qu'un régime moins élevé. En conséquence, le moteur est moins performant et consomme plus d'essence   par   cheval   développé. Beaucoup de pilotes rechignent à utiliser un moteur avec une combinaison de régime faible et pression d'admission élevée. Mais cela ne doit pas être une source de problèmes lors de la gestion d'un groupe motopropulseur moderne et lorsque vous tirez avantage de la combinaison t/mn-PA autorisée par le manuel de vol.

Par exemple, prenez la plage de réglage de puissance autorisée par Tcxtron-Lycoming pour son moteur de 235 ch, le 0-540B. Lorsqu'il développe 60% de puissance, le pilote a le choix entre une variété de réglages de la puissance, allant de 2.575 t/mn et 20 pouces d'admission à 2.000 c/mn et 22,6 pouces. A la valeur de 2.575 t/mn, la consommation est de 13,1 gallons à l'heure, mais à 2.000 t/mn, elle est seulement de 11,6 g/h. Ainsi, sans diminution ni de la puissance ni de la vitesse, la distance franchissable est accrue de 13% - les oreilles du pilote subissent également moins d'agressions sonores... D'autres moteurs, bien sûr, ont des caractéristiques de consommation différentes, mais celui cité plus haut n'est pas un exemple inhabituel.

Gérer ses montées et descentes.

Lorsque vous essayez de prolonger votre distance franchissable, les techniques de montée et de descente ont un effet significatif. Dés que c'est possible après le décollage, réduisez la puissance de telle façon que cela puisse permettre de diminuer le mélange pour atteindre une valeur maximale de l'EGT. Cela requière généralement un réglage de puissance inférieure à 75%» mais vérifiez sur le manuel de vol pour en être certain. Ensuite, laissez l'avion monter avec un angle aussi faible que le relief, les nécessités opérationnelles, les températures de tête de cylindre et la patience vous le permettent. A propos, cette technique ne prolonge généralement pas le temps de vol total.

Quiconque prête une oreille attentive au trafic aérien sait que les pilotes des compagnies aériennes économisent leur kérosène en restant aussi longtemps que possible en altitude, et en réduisant la puissance pour exécuter une descente «tout réduit». Cette technique est très efficace du. fait des, spécificités de consommation des turbines et de la traînée exceptionnellement faible des avions à réaction. Mais cette procédure n'est pas efficace lorsqu'elle est appliquées aux avions à hélices. Au contraire, la descente doit débuter d'aussi loin que possible en utilisant des taux de chute minimum ec une puissance légèrement inférieure à la puissance de croisière. Gardez également la richesse au minimum jusqu'à être dans le circuit de piste. En d'autres termes, les montées et les descentes devront être exécutées à des angles aussi faibles que possible ec pratiques.

Parmi les autres «trucs» pour améliorer les performances, il est bon de garder les bords d'attaque des ailes et des pales d'hélice bien propres, d'avoir un centrage arrière (dans les limites acceptables) et de réduire la charge utile au minimum. Chaque pourcentage de gain de masse se traduit approximativement par une augmentation de la distance franchissable de la même valeur.

En ces jours de «famine», il est de bon ton de ne pas gaspiller des ressources tarissables, mais lorsque vous pilotez avec une quantité d'essence qui n'est pas infinie, il devient vital de bien la gérer.

BarrySCHIFF. (Traduction Yann Brindejont).

JUILLET 1996